情報Ⅰ No.13 コンピュータの しくみ

| 年 | ２ | 組 |  | 番 |  | 名前 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2025©Assumption-Kokusai

第３章 コンピュータとプログラミング 第１節 コンピュータのしくみ １．コンピュータの基本的な構成・２．ソフトウェアとOS ３．ＣＰＵとメモリ（教P118-127）

☞コンピュータはどのような仕組みで動いているのだろう？

【TRY】予算10万円以内で、一番性能のいいノートパソコンを探してみよう。

| メーカー |  | ＯＳ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型番 |  | アプリ |  |
| 税込価格 |  | ＣＰＵ |  |
| サイト名 |  | メモリ |  |
| 画面 |  | ｽﾄﾚｰｼﾞ HDD/SSD |  |

②周りの人と見比べて、一番性能がいいと思えるノートパソコンを1つ書いてみよう。

| 聞いた人 | メーカー・型番・価格 | ＯＳ・アプリ | CPU・メモリ・容量 |
| --- | --- | --- | --- |

【知識の整理】

①-1コンピュータの基本的な構成と役割

| （ ） | 入力装置 | ・データを入力する装置 （例）キーボード、マウス、ペンタブレット |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＝物理的な装置のこと | 記憶装置 | 主記憶装置（メインメモリ） ・必要なデータ・命令を一時的に記憶し処理する場所 電源が落ちるとデータは消える（例）メモリ |  |
|  |  | 補助記憶装置（ストレージ） ・データやプログラムを長期的に記憶・保存する場所 電源が落ちてもデータは消えない（例）HDD、SSD、DVD |  |
|  | 制御装置 | （ ） | コンピュータ全体を制御する |
|  | 演算装置 | ＝中央演算装置 | 計算やデータの演算を行う |
|  | 出力装置 | ・結果を出力する装置 （例）ディスプレイ、プリンタ、スピーカー |  |

①-2周辺機器との接続：（インターフェース）＝コンピュータと周辺機器をつなぐ規格のこと

| （ ） | コンピュータにプリンタやキーボードなど様々な機器を接続できる規格 |
| --- | --- |
| （ ） | IEEE 802.11規格を使用し、無線でデバイス間の相互接続が可能な規格 |
| （ ） | デジタル機器用の近距離通信規格 |

②ソフトウェアとＯＳ

| （ ） | （ ・ 基本ソフトウェア） | ハードウェアを制御し、アプリを動作させるプログラム （例）Windows、iOSなど |
| --- | --- | --- |
| ＝プログラム | （アプリ・ ） | 特定の目的のためのソフトウェア （例）文書作成、表計算、プレゼンテーション |

③-1　ＣＰＵとメモリの仕組み

| ＣＰＵの処理（読み込み→解読→実行→出力） | メモリ（０と１を記憶するメモリセルの集まり） |
| --- | --- |

③-2　ＣＰＵの高速化の工夫

| 処理を 速くする | クロック周波数 （Hz：ﾍﾙﾂ） | CPUが１秒間に発するクロック信号の数→多いと処理が速い （例）1GHz＝1秒間に10億回クロック信号を発する |
| --- | --- | --- |
| 処理する量を 増やす | ビット数 （bit:ﾋﾞｯﾄ） | CPUが1度に扱えるデータ量→多いと1度に大量のデータを扱える （例）64ビット＝一度に2の64乗（約1844京）個を処理 |
| 処理を行う 部分を増やす | コア数 | CPUで処理を行うコアの数→多いと並列で処理でき性能が高い （例）6コア（iphone15）＝同時に6つのコアで処理 |

☞例えるなら、クロック周波数は作業の速さ、ビット数は一度に持てる量、コア数は人数

４．ＣＰＵと論理回路（教P124-125）

☞コンピュータはデータのどうやって計算（2進法の計算）しているのだろう？

【知識の整理】①3つの論理回路

| 説明 | 回路 | 図記号 | 真理値表 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＡＮＤゲート ＝ＡとＢ両方押した 時だけＦがＯＮになる |  |  |  |
| ＯＲゲート ＝ＡとＢどちらか押した時にＦがＯＮになる |  |  |  |
| ＮＯＴゲート ＝Ａを押した時にＦが ＯＦＦになる |  |  |  |

☞CPUは2進法で入力され、結果も2進法で出力する、この論理回路の組み合わせで演算を行う

【TRY】上の表を参考に、2進法の計算を次の回路（半加算回路）で試してみよう。

| 入力 | 回路図 | 出力（演算結果） |
| --- | --- | --- |
| Aに0 Bに0を入力 0 + 0 ＝ ？ |  | Cは（ ）Sは（ ） 答えは（ ） |
| Aに0 Bに1を入力 0 ＋ 1 ＝ ？ |  | Cは（ ）Sは（ ） 答えは（ ） |
| Aに1 Bに1を入力 1 ＋ 1 ＝ ？ |  | Cは（ ）Sは（ ） 答えは（ ） |

【確認課題】調べよう・考えよう！

①次のハードウェアを種類別に分類してみよう。｛CPU、ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、ﾒｲﾝﾒﾓﾘ、ﾌﾟﾘﾝﾀ、ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ｝

| 入力装置 | 記憶装置 | 制御装置演算装置 | 出力装置 |
| --- | --- | --- | --- |

②iPadに入っているソフトウェアについて調べて書きだそう。

| ＯＳ・基本ソフトウェア | アプリケーション・ソフトウェア ☞３つ |
| --- | --- |

③次のCPUの数値から性能を読み取ろう。

| Corei5-13420H クロック数 4.6GHz ビット数 64bit コア数 8コア | → 1秒間に「4.6×10億＝（ ）億回」処理できる（速度） → 1度に「2の（ ）乗＝約1844京個」のデータを処理できる → 同時に（ ）個のコアで並列処理できる |
| --- | --- |

④パソコン・スマートフォン以外で、中にコンピュータが組み込まれている機器をあげてみよう。

またその機器の中でコンピュータがどのような役割をしているかも考えて書いてみよう。

| コンピュータが入っている機器 | 機器の中でコンピュータが行っている役割 |
| --- | --- |

【発展】５．2進法による計算（教科書P126-127）. 【知識の整理】①2進法による計算・数値の表現 2進法の加算; 10進法と同じように2進法も加算ができる. 2進法の減算・ 負の数の表現; －の記号が使えないので2の補数（桁上がりを行う最小の数）で表現する （例）2進法4桁を固定し、正の数・負の数を表現する場合は-8～7までの 16通りを表すことができる。この場合負の数の表現は2の補数を用いる。. 小数の表現; 2進法の浮動小数点数（小数点の位置を固定しない）で表現する. ②計算の誤差＝コンピュータ扱う桁数は有限なので計算結果に誤差が生じる （例）桁落ち・桁あふれ（表現できるビット数を超えた場合）丸め誤差（計算結果の一部を削除） 【確認問題】2進法4桁で正の数・負の数を表現する場合は、次の負の数を2の補数で表そう ※方法：2の補数は数値の0と1を反転させ1を加えると求めることができる → 求める数（10進法）; 正の数を2進法で表現; 1と0を入れ替え、1を足す. －3（10）; 3（10） ＝ 0011（2）. －7（10）; 7（10） ＝ 0111（2）.

【振り返り】No.13の授業で学んだこと、気づいたこと、考えたことを3行以上書こう